斑马105SL打印机使用手册

（道盛自动识别技术有限公司工程部）

<< 目录 >>

一、Zebra105SL打印机参数说明

二、 打印机的调试

三、面板功能说明

四、打印机的日常维护

五、常见故障及其处理

六、使用注意事项

福州道盛电脑自动识别技术有限公司

二零零三年一月

一、参数说明

|  |  |  | Zebra 105SL 条码打印机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经济型，金属外壳条码打印机. 打印速度可达 4英寸-8英寸/秒. 列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标、或特殊用途贴纸. |
| 详细参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打印机规格： |  |  |  |  |  |  |
|  | 打印方式：热转印/热敏方式 打印分辨率：203dpi (8点/mm) ／300dp(12点/mm) 最大打印宽度：104mm 最大打印长度：2692mm(203dpi)／1651mm(300dpi) 打印速度：254mm/秒(203dpi) ／152mm/秒(300dpi) |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理特性： |  |  |  |  |  |  |
|  | z4m：宽 283毫米 × 长 495毫米 × 高 394毫米 净重：25 公斤 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品特性： |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准内存：6MB SDRAM （3MB用户使用） 2 MB Flash （768 K用户使用） 32位RISC微处理器 Zebra 的 E3 打印元件控制技术 穿透式传感器 自动测纸 认证：UL 1950；CISPR 22 (Class B)；IEC 950； 801-2, -3 and -4 standards；Canadian Doc. (Class A)；FCC (Class B)；CE compliance 选配：回卷器、切刀、底纸剥离器 软件：ZPL II 编程语言 |  |  |  |  |  |  |
| 条 形码： | 一维条码：Code 11， UPC-A， UPC-E，Industrial 2 of 5 ， Code 39， EAN-8， EAN-13，LOGMARS，Code 93，Plessey，Postnet ， Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes，Interleaved 2 of 5， EAN and UPC with 2 or 5 digit supplements，Codabar， Standard2 of 5， MSI， ISBT 128 二维条码：CODABLOCK，PDF417，Code 49，Maxi Code， Data Matrix，QR Code |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用环境： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作温度： 5℃— 40℃ 操作湿度: 20%-85% 存储温度： -40℃—60℃ 存储湿度: 5%-85% |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他参数： |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气参数：内置自动转换电源 90V-265V 48-62Hz 最大电流5A 通讯接口：RS232/422/485接口及标准并口；IEEE1284双向并口准并口等 标签： 宽度： 20 毫米 -115毫米 类型：连续型、膜切型、缺口型、黑标型、穿孔型 最大直径： 外径203mm，内径76mm 间隙： 2mm-4mm 厚度： 0.076-0.305mm 碳带： 标准长度：300m、450m，提供2：1或3：1标签卷 宽度： 20mm－134.8mm 卷轴内径：25.4mm 卷轴最大直径： 81.3mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用范围： |  |  |  |  |  |

Zebra 105SL标签打印机

二、打印机的调试

借助液晶显示调试打印机：

按SETUP/EXIT键进入菜单设置，以下设置项均以其在菜单中按‘►’和‘+’键出现的顺序讲解，以‘DARKNESS’设置项为起始项

Darkness ------------ 打印深度

Tear off  ----------- 标签撕离位置

Print mode -----------打印方式

Media type –--------- 标签纸类型

Print Method -------- 打印模式

Print Widt ---------- 打印宽度

Sensor Type -------- 传感器类型

1、当液晶面板显示DARKNESS时按+或-键可以调整打印深度。设置完毕后按►或◄   键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

注意：打印机的打印深度不要长时间处于最高值，当打印深度处于最高值时，打印头的温度也处于最高状态。长时间高温会降低打印头的耐磨度，磨损打印头，还有可能烧毁打印头。

- 液晶面板显示TEAR OFF时按+或-键可以调整打印机的撕纸位置。设置完毕后按►或◄键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

- 液晶面板显示PRINT MODE时按+或-键可以调整打印机的打印方式（一般不带配件的，选择打印机出厂值TEAR OFF、切刀选择CUTTER、回卷选择REWIND、剥离选择PEEL OFF）。设置完毕后按►或◄键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

- 液晶面板显示MEDIA TYPE时按+或-键可以调整打印机使用的标签纸类型（一般选择NON-CONTIUNOUS如果所打的标签是连续纸请选择CONTINUOUS）。设置完毕后按►或◄键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

- 液晶面板显示SENSOR TYPE时按+或-键可以调整打印机的传感器类型（请选择打印机出厂值WEB）。设置完毕后按►或◄键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

- 液晶面板显示PRINT METHOD时按+或-键可以调整打印机的打印方式（如果打印标签要使用碳带时请选择打印机出厂值THERMAL TRANSFER，如果使用热敏纸请选择DIRECT THERMAL）。设置完毕后按►或◄键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

- 液晶面板显示PRINT WIDTH时按+或-键可以调整打印机的可打印最大宽度（如没有特殊需求请选择打印机的最大打印宽度）。设置完毕后按►或◄键选择下一个或前一个的设置。如果要退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键。

退出整个菜单设置按SETUP/EXIT键，会出现‘SAVE CHANGE’显示行，按‘►’或‘◄’键出现5个选择项，按顺序依次为‘PERMANENT’（保存刚才的设置）；‘TOMPORARY’（暂时存储，断电后设置消失）；‘CANCEL’（取消刚才所有对设置的改变）；‘LOAD DEFAULT’（存储出厂设置）；‘LOAD LAST SAVE’（将上一次所设参数存储）；选择好存储选项后再按SETUP/EXIT键确认，然后然后按►键进行保存。之后会出现‘SAVING CHANGE’表示正在存储设置。

三、面板按键说明

1）指示灯介绍：

POWER电源灯  亮 打印机开机时

灭 打印机关机时

PAUSE暂停灯 亮 打印机停止打印工作或打印机检测有错

灭 打印机正常工作

闪烁 剥离方式下，暂停灯闪烁表示有标签等待移走；

初始化FLASH及PCMCIA内存时

ERROR 错误灯 灭 打印机正常工作

亮 打印机没有检测到标签和碳带或切刀拥堵暂停灯伴随亮

闪得慢 热敏方式下装了碳带、打印头温度太低或太高

闪得快 打印头打开

DATA 数据灯  灭   打印机打印状态（非接收数据状态）

在取消键按下后闪一下，表示已成功取消一次标签操作

闪得慢  打印机不能容纳主机传来的数据

闪得快  打印机正在接收数据

亮  打印机已收到部分数据，但无后续数据送到

TAKE LABEL灯  灭   打印机正常工作。

亮  只当PEEL OFF方式（剥离方式）时，除去标签，打印停止。

CHECK RIBBON灯 灭  打印机正常工作（碳带正确安装）

亮  打印停止，前面板液晶显示警告信息，并且PAUSE灯亮，

如果是直热方式：碳带安装。

如果是热转印方式：碳带未安装或安装不正确。

PAPER OUT灯    灭  打印机正常工作（标签纸正确安装）

亮  标签传感器不在标签纸的下面，

打印停止，液晶面板显示警告信息，并且PAUSE灯亮。

2）按键简介：

FEED 吐纸键  每按一次   非打印状态下：吐一张白标签

正在打印：打印完当前系列标签后，吐出一张

空白标签

PAUSE 暂停键  非打印状态下：按一次制止打印，同时暂停灯亮；再按一

次允许打印，同时暂停灯灭

打印状态下：在此系列标签打印结束之后暂停打印工作，

同时暂停灯亮

CANCEL 取消键 非打印状态下：最近一次存储的标签格式被取消

打印状态下：正在打印标签的格式被取消

持续按下取消键3秒以上，可取消打印机内存中所有打印

任务

SETUP/EXIT 设置键 进入/退出打印机的功能设置菜单

‘►’ 设置菜单模式：进入下一设置项

‘◄’ 设置菜单模式：进入前一设置项

‘+’  数值改变模式：a、增加数值

b、做“是”的回答

c、适当时打印测试标签

‘-’  数值改变模式：a、减小数值

b、选择希望得到的数值

c、做“不”的回答

四、定期保养

打印机在使用过程中要保持打印头清洁，在每打印一卷标签时要用酒精清洗打印头、胶辊、碳带传感器。在更换打印缆线时要先关打印机、电脑电源，再连接缆线。

- 打印头、胶辊的清洗：当每打完一卷碳带时用棉花沾医用酒精75%的无水酒精沿打印元素的方向单方向擦拭打印头；边用手转动胶辊边擦拭直到棉花上没有污渍为止。

2、清洁走纸通道：定期吹掉打印机的走纸通道的灰尘以免影响打印机测纸。平时打印时最好将打印机的侧盖合上以免走纸通道有灰尘进入。

3、用棉布及中性清洁剂清洁打印机的外壳，用软刷或吹吸器清洁打印机内表面，使之保持清洁美观尤其是液晶面板视窗。

4、清洁传感器：吹掉或刷掉传感器上的纸纤维及灰尘保证打印机正常工作

打印机胶棍切忌如粘贴标签时不要用硬器或刀片划，可将打印头抬起，用酒精清洗或用摄子

轻轻摘除。打印头切忌不要用硬物磕碰以免损伤打印头。

注:清洗打印头等时要先关闭电源!

五、常见故障及其处理

当出现故障时，应尽可能详细记录打印机的状态,包括

(1)面板指示灯的状态(闪，亮，灭)及变化过程；

(2)打印机的动作(走纸，切纸，打印等)；

(3)采取的处理措施；

(4)打印机的反应,坏件的标签和色带等等。

1. 开机后，面板指示灯不显示。

检查供电电源是否正常，或者联结电缆是否接好。

2. 色带起皱, 调色带控制挡板.

3. 若印出的标签总有一条竖的白线打不出来, 则

(1) 先用脱脂棉签蘸打印头清洁液, 仔细清洁出现白线处的打印头.

(2) 若故障依旧, 则需更换打印头.

| 常见故障 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机后，所有指示灯亮，液晶无显示 | 主板坏 | 联系道盛公司 |
| 打印位置偏左(右) | 1．打印纸偏右(左) 2．程序定义的坐标不对 3．打印机设置中的LEFT POSITION不妥 | 1．将打印纸安装好，挡纸片挡好。 2．重新设定好打印的坐标 3．重新设定LEFT POSITION |
| 打印位置偏上(下) | - 程序定义的坐标不妥 2．打印机设置中的LABEL TOP不妥 | - 重新设定好打印的坐标 - 重新设定LABEL TOP |
| 撕纸位置偏上(下) | 打印机设置中的TEAR OFF 设置不妥 | 调整撕纸位置(见五(2)) |
| 打印深度过深 | - 打印头压力过紧 - 打印温度偏高 | 1．降低打印头的压力 2．降低打印头的温度 |
| 打印深度过浅 | - 打印头压力过松 - 打印温度偏低 - 标签和色带不匹配 | - 增加打印头的压力 - 增加打印头的温度 - 联系道盛公司 |
| 打印左浅右深 或左深右浅 | - 打印头压力左右不均衡 - 打印头位置不好 | - 均衡打印头左右压力 - 重新调节打印头位置 |
| 定位不准 | - 传感器位置不对 - 传动皮带磨损 - 打印纸装得不正 | - 调整传感器位置 - 更换皮带 3．将打印纸安装好，挡纸片挡好 |
| 计算机传送数据, 打印机不能正常 接收数据 | 1．联机参数设置不对 2．主板坏 | 1．重新设定好 2．联系道盛公司 |
| 液晶显示RIBBON OUT | - 色带用完或者未安装好 - 色带传感器检测出错 - 程序中设置的打印方式不对 | - 安装好色带 - 做标签和色带传感器灵敏度的调整/校正 - 联系程序供应商 |
| 液晶显示RIBBON IN | - 在热敏方式下，安装了色带 - 在热转印方式下，色带传感器检测出错 | - 移走色带 - 做标签和色带传感器灵敏度的调整/校正(步骤五(16)) |
| 液晶显示PAPER OUT | - 标签用完或者未安装好, - 标签传感器位置不对 - 标签传感器被物体遮挡 - 标签传感器检测出错 - 程序中设置的打印方式不对 | - 安装好标签 - 调好标签传感器位置 - 移走遮挡的物体 - 做标签和色带传感器灵敏度的调整/校正(步骤五(16)) - 联系程序供应商 |
| 液晶显示HEAD OPEN | - 打印头未合上 - 打印头电阻值设置不对 - 打印头状态传感器未检测 | - 合上打印头 - 设置好打印头电阻值 - 联系道盛公司 |

六、使用注意事项

1．电源系统应妥善接地。

2．禁止带电插拔并口或串行口线缆。

3．每次打印完一卷碳带应将废碳带全部取下，并要用75%含量的医用酒精棉棒清洗通道，以延长打印头寿命，保证打印效果。

4．在调整打印机温度和压力时应注意，如果减小压力，还能保证打印质量的情况应尽量减小压力，打印头温度也应在保证质量的情况下昼降低，这亲才能延长打印头的寿命。

5．按照厂家提供的方法安装碳带、拆卸碳带，尽量不要用刀割，以免碳带碎屑落下打印机中，造成短路，烧坏主板或电源。

在使用过程中，遇到标签脱落，贴在打印头或打印胶轮上，或其他标签通过的地方，则必须停止打印等清理后，再继续打印。

6．定期清洁机箱内灰尘，做到干净无尘。

7．如果无论怎样调整，打印质量仍不好，那么不要拼命加大压力，增加温度，这时实际上打印头位置有偏差，另有调整方法，请通知我公司。

8．更换打印头或电源板（XI系列机型为主板），后应调整打印头电压，如果遇到这种情况应及时通知我公司。

9．105SL系列机型传感器有上下一对，根据不同形式和尺寸的标签纸，应做相应的调整，调整位置时应对应上下位置来调；否则会测不出或有时测不出纸，如果调整后还测不出纸请通知我公司。